RAPORT MIPS PIPELINE

Hulea Andrei-Florin

Grupa 30225

a)Modificari particulare pentru cele 4 instructiuni suplimentare

Instructiunile suplimentare au ramas la fel ca la MIPS ciclu unic

b)Tabelul cu descrierea registrilor de pipeline

c)Schema procesor mips pipeline laborator 9

d)Analiza facuta in laboratorul 10

Cod original:

ADDI $s1, $s0, 1 #ultimul

ADDI $s2, $s0, 0 #penultimul

ADDI $s3, $s0, 10 #a

ADDI $s4, $s0, 15 #b

ADDI $s5, $s0, 0 #suma

ADDI $s7, $s0, 1 #pt verificare

loop: ADDI $s6, $s0, 0 #verificare interval

SLT $s6, $s4, $s1 # daca a iesit din interval

BEQ $s6, $s7, verif_prim # sare la verif_prim

ADDI $s6, $s0, 0 #verificare interval

SLT $s6, $s3, $s1 # daca a intrat in interval

BEQ $s6, $s7, add_to_sum

ADD $s1, $s1, $s2 #ultimu

SUB $s2, $s1, $s2 #penultimu

J loop

add_to_sum:

ADD $s1, $s1, $s2 #ultimu

SUB $s2, $s1, $s2 #penultimu

ADD $s5, $s5, $s2 #suma

J loop

verif_prim:ADDI $s1, $s0, 1 #counter

ADDI $s2, $s0, 0 #j

ADDI $s4, $s0, 0 #rez

ADDI $s7, $s0, 1 #verif

BEQ $s5, $s1, nu_e_prim

loop2:ADDI $s1, $s1, 1

BEQ $s1, $s5, end # for i,n

ADD $s2, $s0, $s1 # for j=i,n,j=j+i

loop3: BEQ $s2, $s5, nu_e_prim

ADD $s2, $s2, $s1 # j = j + i

ADDI $s6, $s0, 0 #verificare interval

SLT $s6, $s5, $s2

BEQ $s6, $s0, aici

J loop2

aici:   J loop3

nu_e_prim:ADDI $s4, $s0, 0 # NOT_PRIME

J FINAL

end:ADDI $s4, $s0, 1 # IS_PRIME

FINAL: sw $s5,10($s0)

sw $s4,11($s0)

Cod dupa inserarea noop-urilor:

- Am folosit ADD $0,$0,$0 pe post de noop

0 ADDI $s1, $s0, 1

1 ADDI $s2, $s0, 0

2 ADDI $s3, $s0, 6

3 ADDI $s4, $s0, 30

4 ADDI $s5, $s0, 0

5 ADDI $s7, $s0, 1

6 loop: ADDI $s6, $s0, 0 #verificare interval

7 SLT $s6, $s4, $s1 # daca a iesit din interval

8 ADD $s0,$s0,$s0 ---

9 ADD $s0,$s0,$s0 ---

10 ADD $s0,$s0,$s0 ---

11 BEQ $s6, $s7, 42# sare la verif_prim

12 ADD $s0,$s0,$s0 ---

13 ADD $s0,$s0,$s0 ---

14 ADD $s0,$s0,$s0 ---

15 ADDI $s6, $s0, 0 #verificare interval

16 SLT $s6, $s3, $s1 # daca a intrat in interval

17 ADD $s0,$s0,$s0 ---

18 ADD $s0,$s0,$s0 ---

19 ADD $s0,$s0,$s0 ---

20 BEQ $s6, $s7, 34

21 ADD $s0,$s0,$s0 ---

22 ADD $s0,$s0,$s0 ---

23 ADD $s0,$s0,$s0 ---

24 ADD $s1, $s1, $s2 #ultimul

25 ADD $s0,$s0,$s0 ---

26 ADD $s0,$s0,$s0 ---

27 ADD $s0,$s0,$s0 ---

29 SUB $s2, $s1, $s2 #penultimul

30 ADD $s0,$s0,$s0 ---

31 ADD $s0,$s0,$s0 ---

32 J 6

33 ADD $s0,$s0,$s0

34 add_to_sum: ADD $s1, $s1, $s2 #ultimul

35 ADD $s0,$s0,$s0 ---

36 ADD $s0,$s0,$s0 ---

37 ADD $s0,$s0,$s0 ---

38 SUB $s2, $s1, $s2 #penultimul

39 ADD $s0,$s0,$s0 ---

40 ADD $s0,$s0,$s0 ---

41 ADD $s0,$s0,$s0 ---

42 ADD $s5, $s5, $s2 #suma

43 J 6

44 ADD $s0,$s0,$s0 ---

45 verif_prim: ADDI $s1, $s0, 1 #counter

46 ADDI $s2, $s0, 0 #j

47 ADDI $s4, $s0, 0 #rez

48 ADDI $s7, $s0, 1 #verif

49 BEQ $s5, $s1, 80

50 ADD $s0,$s0,$s0 ---

51 ADD $s0,$s0,$s0 ---

52 ADD $s0,$s0,$s0 ---

53 loop2 :ADDI $s1, $s1, 1

54 ADD $s0,$s0,$s0 ---

55 ADD $s0,$s0,$s0 ---

56 BEQ $s1, $s5, end # for i,n

57 ADD $s0,$s0,$s0 ---

58 ADD $s0,$s0,$s0 ---

59 ADD $s0,$s0,$s0 ---

60 ADD $s2, $s0, $s1 # for j=i,n,j=j+i

61 ADD $s0,$s0,$s0 ---

62 ADD $s0,$s0,$s0 ---

63 ADD $s0,$s0,$s0 ---

64 loop3: BEQ $s2, $s5, 80

65 ADD $s0,$s0,$s0 ---

66 ADD $s0,$s0,$s0 ---

67 ADD $s0,$s0,$s0 ---

68 ADD $s2, $s2, $s1 # j = j + i

69 ADD $s0,$s0,$s0 ---

70 ADD $s0,$s0,$s0 ---

71 ADDI $s6, $s0, 0 #verificare interval

72 ADD $s0,$s0,$s0 ---

73 ADD $s0,$s0,$s0 ---

74 SLT $s6, $s5, $s2

75 BEQ $s6, $s0, 78

76 ADD $s0,$s0,$s0 ---

77 ADD $s0,$s0,$s0 ---

78 ADD $s0,$s0,$s0 ---

79 J 50

80 ADD $s0,$s0,$s0 ---

81 aici: J 61

82 ADD $s0,$s0,$s0 ---

83 nu_e_prim: ADDI $s4, $s0, 0 # NOT_PRIME

84 J 86

85 ADD $s0,$s0,$s0 ---

86 end: ADDI $s4, $s0, 1 # IS_PRIME

87 ADD $s0,$s0,$s0 ---

88 ADD $s0,$s0,$s0 ---

89 FINAL: sw $s5,10($s0)

90 sw $s4,11($s0)

Diagrama pipeline:

RTL Schematic: